Beépítési Tanácsok

(MDS07 és MDS08 tipusú kaputelefon elektronikák)

I. Az elektronika beépítése elött minden esetben ellenőrizze:

- A csatlakozó bekötések illetve a huzalvégződések helyességét.

- Az elektromos zár vezetékének végén a zár ohm-os ellenállása mérhető-e?

-A mérhető érték álltalában 4…15 ohm tartományban van.

Ha a zárvezetéken rövidzárt észlel, az elektronikára mindaddig ne kapcsoljon feszültséget, amig a hibát meg nem szüntette!

(Ellenkező esetben a triac meghibásodik vagy a NYÁK fóliája szétég.

Nagy áramfelvételű rátétzárat csak segédrelén keresztül kössön be!)

- A tápfeszültség értékét

-A 12 V –os transzformátor üresjárati feszültsége 13..15 Vac.

(Csak megfelelő feszültségű, teljesítményű és rövidzár védelemmel

/ söntzár, hőpatron vagy biztosíték / ellátott transzformátort használjon! )

- Ha a kiépített rendszeren a hívás és a beszélgetés zavartalanúl folytatható,

a zárnyitás viszont nem minden indításra vagy egyálltalán nem működik ,

ellenőrizze: 1, Az elektronika K és L pontjainak rövidrezárása esetén

indul e a zár nyitás.

2.Ha így működik a zárnyitó kimenet, akkor a rendszerb valamelyik

huzalozási kötés átmeneti ellenállása túl nagy.(Ez álltalában régi

huzalozásra telepített rendszereknél fordul elő a korrodált, meglazult kötések, sorkapcsok miatt )

A zárnyitás közben a rövidre zárt hurok ellenállásaninak ui. 68 Ohm

alatt kell lenni, hogy az elektronika mérőhídja érzékelje a zárnyitást

indító rövidzárat.

Megjegyzés: Új huzalozásnál a kötéseket forrasza le, régi huzalozás esetén a kötéseket újítsa fel, ha lehet forrasztott kötéssel, sorkapcsot ne használjon.

- Beállítási lehetőségek:

MDS07.2 erősítő			MDS08 erősítő

Kültéri hangerő:

P1-es potencióméter				-P1

Felmenő hangerő:

-P3-as potencióméter				-P2

Zárnyitás kitartása:

Dobozon belüli rövidzárdugó		Hátoldali rövidzárdugó

J1,J2---00---1 sec			-00--- 1 sec

J1,J2---00---7 sec			-00--- 7 sec

J1,J2---00---15 sec			-00---15 sec

Hangerő beállítása:  A kültéri hangerő potencióméterét állítsa 50%-os állásba

a felmenő hangerőt megfelelő állapotba, majd a kültéri hangerőt a kívánt színre.

- Ha az elektronikák alkalmazásával kapcsolatban további kérdése van,

Forduljon a gyártóhoz vagy a viszonteladóhoz.

A kaputelefon elektronikára 1+2 év garanciát vállalunk.

Tevékenységhez sok sikert